Specifikation - Enkel

Production - Floor

Living area floor:

* 8mm Laminate parquete 8mm, klass 32 (här ligger laminat som standard, som köpare kan du justera färg eller välja annat golv. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Parquete underlayer;

* Durelis board 21mm;

* Floor rafters 45x195mm, Strenght class C24, Space according to calculation;

* Rockwool Superrock 200mm;

* OSB-3 board 12mm.

* Metal sheet protection

Bathroom floor:

* Black/dark grey tiles 30 × 30mm (grå klinker (30*30). Som köpare kan du välja annan färg, eller annan storlek på plattorna. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Hydro membrame system form Mira;

* Concrete for slopes; * Floor heating cable;

* Durelis board 21mm;

* Floor rafters 45x195mm, Strenght class C24, Space according to calculation;

* Rockwool Superrock 200mm; * OSB-3 board 12mm.

* Metal sheet protection

Production - External walls

External walls in living area:

* Timber siding UYS 21x120mm, horisontal (välj som köpare vertikal eller horizontell träpanel. Vi kan om ni önskar efterlikna befintliga paneler på ett närliggande hus, eller har andra ideér kring er fasad så ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Ventilation batten 21mm;

* Tyvek Soft membrane;

* OSB-3 board 12mm;

* 45x145 C24 wooden frame;

* Rockwool Superrock 150mm;

* Vapor barrier film (PE);

* Battens 21x45;

* MDF paneling 10mm; (dessa hus kommer med en MDF panel på innerväggarna. Önskar ni hellre släta gipsade väggar, träpanel eller dyligt, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

External walls bathrom area:

* Timber siding UYS 21x120mm, vertical (Denna yttervägg är den samma som den ni ser ovan. Välj som köpare vertikal eller horizontell träpanel. Vi kan om ni önskar efterlikna befintliga paneler på ett närliggande hus, eller har andra ideér kring er fasad så ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Ventilation batten 28mm, horisontal;

* Venbtilation batten 21mm;

* Tyvek Soft membrane;

* OSB-3 board 12mm;

* 45x145 C24 wooden frame;

* Rockwool Superrock 150mm;

* Smartpanel for bathroom; (dessa hus kommer med neutral smartpanel i badrum. Önskar ni någon annan färg, dimension eller typ av ytskikt, beskriv det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

Production - Internal walls in living area:

* MDF paneling 10mm; (dessa hus kommer med MDF panel på innerväggarna. Önskar ni hellre släta gipsade väggar eller dyligt, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* 45x95 wooden frame;

* Rockwool Superrock 100mm;

* MDF paneling 10mm;

Internal walls in bathroom area:

* MDF paneling 10mm;

* 45x95 wooden frame;

* Rockwool Superrock 100mm;

* Smartpanel for bathroom; (dessa hus kommer med neutral smartpanel i badrum. Önskar ni någon annan färg, dimension eller typ av ytskikt, beskriv det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

Production - Roof

* Rainwater system according to project;

* Bitumen roof cover, 2 layers; (standard tak för hus i detta utförande är av asfalt. Önskar ni som köpare en annan typ av takbeklädnad, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Rosbond 21mm;

* Battens 21x45;

* Roof foil (Tyvek or similar);

* 45x195 rafters C24;

* Rockwool Superrock 200mm;

* Vapor barrier film (PE);

* Battens 21x45;

* MDF paneling 10mm; (innertaken kommer med MDF panel. Önskar ni som köpare en annan typ av innertak, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

Production - Windows and doors

Windows:

* PVC windows (white); (dessa hus kommer med tre-glas fönster i plastram. Önskar ni aluminiumklädda fönster, träfönster eller liknande, ange det här De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* 3 layer glass;

* Fixing materials;

* Sheet metal;

* Wooden lists inside and outside;

External door:

* External door from Swedor Basic, White (Vår standarddörr kommer från Swedor. Önskar ni som köpare en annan typ av ytterdörr eller en annan kulör, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Lock system and handles;

* Fixing materials;

* Sheet metal;

* Wooden lists inside and outside.

Internal doors:

* Plain white door (Jeld-Wen or similar) 1 pc; (innerdörrar kommer som standard släta och vitmålade. Önskar ni annan typ av dörr, ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Fixing materials;

* Wooden lists inside and outside.

Production - Electricity (nedan ser ni vår standard för eldragning. Önskar ni ha fler uttag, ytterbelysning, design brytare etc. ange det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Electrical works inside module;

* Switches and sockets (Schneider Sedna white);

* CAT-6 cables in the house from the appliance box.

* Spot lights in every room);

* External socket;

Production - Water and sewage

* Water pipes (pipe in pipe system) inside module;

* Sewage in floor;

Production - Ventilation

* Ventilator w/ moisture indicator in bathroom (Pax Carisma);

* Fresh D100 in living room and loft;

Production - Heating (nedan ser ni vår standard för uppvärmning. Önskar ni luftvärmepump, golvvärme i hela huset eller liknande så anger ni det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Electrical radiators on wall (white): - 2000W in living room (1 pcs)

* Electrical floor heating cable in bathroom;

Production - Batrhoom appliances (nedan ser ni vår standard för badrumsutrustning. Önskar ni justera, lägga till eller ta bort något så anger ni det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Water heater (50L);

* Sink (white) and cupboard, Ahlsell;

* Tap, Ahlsell;

* Shower corner doors, Ahlsell;

* Toilet seat, Ahlsell;

IKEA kitchen - (nedan ser ni vår standard för kök och köksutrustning. Önskar ni justera, lägga till eller ta bort något så anger ni det här. De val ni gör kan påverka huspriset. Väljer ni att frångå standard, lägg gärna in en bild som beskriver era önskemål i dokumentet "Additional Notes")

* Kitchen furniture From IKEA:

* Cooking top, 2 zones: Electrolux

* Small Fridge: Electrolux

* Air extractor: Electrolux LFP216S

* Kitchen sink;

* Water tap, Ahlsell

Production

Steel metal details around windows;

* Sockets, switches. Schneider Sedna;

* Internal lightning - spotlights, all lights dimmable (12 pcs)

* Outside lighting preparation;

* Posts and beams (according to project and static calculation);

* Package and loading.